1. Технологічні процеси,які пов’язані з зміною форми,розмірів,структури сировини називаються :

2.Технологічні процеси,які протікають у силовому полі(електричному,тепловому):

- 3.Машина,в якій основні операції механізовані,а людина здійснює процеси подавання та знімання предметів,що обробляються,називається:

- 4.Якщо людина не бере участі у формуванні управляючої дії,таке управління називається:

- 5.Властивість механізму зберігати працездатність упродовж певного часу,без вимушених перерв  називається:

- 6. Працездатність машини до граничного стану з необхідними перервами для технічного обслуговування та ремонтів називається:

- 7.Пристосованість обладнання до запобігання відмовам ,виявлення та усунення відмов та несправностей-називається:

- 8. Властивість машини не змінювати експлуатаційні показники,впродовж строку зберігання та транспортування-називається:

- 9. Обладнання з наявним реакційним простором,або робочою камерою називається:

- 10.Відношення потужності,що віддає електродвигун,до потужності,яку він споживає,називається :

- 11.Відношення абсолютної ваги машини,або апарата,до їх продуктивності,називається:

- 12.З’єднання деталей,які допускають їх розбирання та повторне збирання,без пошкодження,називаються :

- 13.До роз’ємних з’єднань відносяться  :

- 14.До нероз’ємних з’єднань відносяться  :

- 15.Вали в механізмах сприймають навантаження:

- 16.Осі в механізмах сприймають навантаження:

- 17.Опори обертаючих валів та осей в механізмах називаються:

- 18.Для з’єднання валів та передачі обертаючого моменту в механізмах використовують  :

19. Навантаження на деталі та механізми значення та напрям яких не змінюється,або мало змінюється в процесі роботи,називається:

20.Навантаження на деталі та механізми значення та напрям яких  характеризуються швидкою зміною в часі,називаються:

21.Механізми для передачі енергії від машини-двигуна до машини-знаряддя,із зміною кутової швидкості,моменту та інколи видів руху,називаються:

22.До механічних передач з гнучким зв’язком відносяться:

- 23.До механічних передач з безпосереднім контактом тіл відносяться:

- 24.Руйнування металу за умов хімічної та фізико-хімічної дії на нього навколишнього середовища називається:

Завдання №25.

Сплав заліза з вуглецем та летучими компонентами це:

- Завдання №26.

Машина періодичної дії,призначена для транспортування на незначну відстань вантажів називається   :

- Завдання №27.

Транспорт для переміщення продукту від однієї технологічної машини до іншої називається:

Завдання №28 .

Транспорт для забезпечення перевезень основних та допоміжних матеріалівіз складів в цехи,а також готової продукції в склади називається:

Завдання №29.

Транспорт для забезпечення  доставки сировини,допоміжних матеріалів на територію підприємства  називається:

Завдання №30.

До транспортних засобів з тяговим органом належать:

Завдання №31.

До транспортних засобів без тягового органа належать:

Завдання №32.

До основних елементів стрічкового транспортера належать:

Завдання №33.

Швидкість руху інспекційного транспортера не повинна перевищувати:

Завдання №34.

Для переміщення сипких та штучних матеріалів в вертикальній та похилій площині використовують:

Завдання №35.

Гідравлічний транспорт  використовують для транспортування:

Завдання №36.

Пневматичний транспорт  використовують для транспортування:

Завдання №37.

У всмоктувальних пневматичних транспортних установках трубопровід перебуває під тиском:

Завдання №38.

У нагнітальних пневматичних транспортних установках трубопровід перебуває під тиском:

- Завдання №39.

Для переміщення сипких матеріалів у горизонтальному та похилому напрямах використовують:

Завдання №40.

Для сортування та інспекції дрібноплідної сировини використовують:

Завдання №41.

Для сортування та інспекції сировини круглої форми використовують:

Завдання №42.

Гідравлічні сортувальники призначені для розділення рослинної сировини за:

Завдання №43.

Для  миття сировини з ніжною консистенцією використовують машини:

Завдання №44.

Мийним середовищем для миття сировини являєтьюся:

Завдання №45.

Корене- та бульбоплоди миють у машинах слідуючого типу:

Завдання №46.

Основними конструктивними елементами мийної лопатевої машини являються:

Завдання №47.

Для  миття  суниці та малини використовують машини:

Завдання №48.

Виберіть правильну схему миття томатів у двох послідовно встановлених мийних машинах:

Завдання №49.

Для  миття   огірків,кабачків,баклажанів використовують машини:

Завдання №50.

Для  миття  зеленого горошку та кукурудзи використовують машини:

Завдання №51.

Для  миття  охолодження сировини після бланшування використовують машини:

Завдання №52.

Калібрування – це процес:

Завдання №53.

Сортування – це процес:

Завдання №54.

Інспекція – це процес:

Завдання №55.

Стрічковий калібрувальний пристрій відноситься до пристроїв:

Завдання №56.

Гвинтовий калібрувальний пристрій складається з:

Завдання №57.

Конусний калібрувальний пристрій складається з:

Завдання №58.

Для очищення коренеплодів застосовується:

Завдання №59.

Кісточки у вишень та черешень видаляють на :

Завдання №60.

Кісточки у персиків,абрикосів,деяких сортах слив видаляють на :

Завдання №61.

Робочим органом якої машини являється зворотно-пересувний пуансон :

- Завдання №62.

Трубчастий ніж є основним робочим органом якої машини:

Завдання №63.

Температура пари в паротермічному агрегаті повинна становити:

Завдання №64.

Нарізанням називається процес:

Завдання №65.

Гільйотинний та роторний ніж-це робочі елементи :

Завдання №66.

Робочим органом машини для нарізання кабачків являється :

Завдання №67.

Розмір частинок при крупному подрібненні матеріалу становить :

Завдання №68.

Розмір частинок при  середньому подрібненні матеріалу становить :

Завдання №69.

Розмір частинок при  дрібному подрібненні матеріалу становить :

Завдання №70.

Валкова дробарка призначена для подрібнення :

Завдання №71.

Ножову дробарку  використовують для подрібнення :

Завдання №72.

Молоткова дробарка призначена для подрібнення :

Завдання №73.

Для тонкого подрібнення продукту в процесі виготовлення консервів для дитячого харчування використовують :

Завдання №74.

Для запобігання розшаруванню плодоовочевих соків з м’якістю в процесі зберігання,проводиться :

Завдання №75.

Основними робочими органами яких машин являються сітчастий барабан та бичі :

Завдання №76.

Фінішування-це процес протирання рослинної сировини через отвори з діаметром :

Завдання №77.

При виготовленні концентрованих томат-продуктів використовують :

Завдання №78.

При виготовленні  напівфабрикату,що консервується використовують :

Завдання №79.

Для первинного протирання рослинної сировини використовують :

Завдання №80.

Для виділення соку з рослинної сировини під тиском використовують :

Завдання №81.

До пресів періодичної дії відносяться:

Завдання №82.

Екстрактор-це :

Завдання №83.

Фільтрувальне полотно та притискні ролики являються основними робочими органами :

Завдання №84.

Найпоширеніший спосіб освітлення соків:

Завдання №85.

Проходження речовин через пористу перегородку-це:

Завдання №86.

Осадження неоднорідних систем в гравітаційному полі проводиться в:

Завдання №87.

Осадження неоднорідних систем в  відцентровому полі проводиться в:

Завдання №88.

Пакет конічних тарілок є  основним робочим елементом в:

Завдання №89.

В харчовій промисловості переважно використовують фільтри:

Завдання №90.

Спосіб зворотнього осмосу використовують у:

Завдання №91.

Деаератори в харчовій промисловості використовують з метою:

Завдання №92.

Найпоширенішим способом видалення повітря з продукту являється:

Завдання №93.

Автомат-наповнювач ДН1 призначений для фасування продукції в’язкістю:

Завдання №94.

Автомат-наповнювач ДН2 призначений для фасування продукції в’язкістю:

Завдання №95.

Автомат-наповнювач ДН3 призначений для фасування продукції в’язкістю:

Завдання №96.

В харчовій промисловості  використовують слідуючий спосіб герметизації металевої тари:

Завдання №97.

Різьбовий спосіб закупорювання скляної тари застосовується для тари з вінчиком горловини типу:

Завдання №98.

Обтискний спосіб закупорювання скляної тари застосовується для тари з вінчиком горловини типу:

- Завдання №99.

Обкатний спосіб закупорювання скляної тари застосовується для тари з вінчиком горловини типу:

Завдання №100.

В процесі попередньої теплової обробки продукт нагрівається до температури:

Завдання №101.

Мета процесу бланшування полягає в слідуючому:

Завдання №102.

Температура бланшування огірків при виробництві консервів складає:

Завдання №103.

Перець при виробництві консервів бланшують з метою:

Завдання №104.

Обшпарювачі використовують на лініях виробництва консервів для:

Завдання №105.

Плоскі поверхні теплообміну являються основними елементами в:

Завдання №106.

Температура олії в обсмажувальних печах повинна становити:

Завдання №107.

Плита Крапивіна за принципом дії відноситься  до апаратів слідуючого типу:

Завдання №108.

Для виробництва концентрованих томат-продуктів використовують:

Завдання №109.

Для підвищення харчової цінності консервів та надання гостроти смаку використовують:

Завдання №110.

Однокорпусні випарні апарати це установки:

Завдання №111.

Температура кипіння  продукту в вакуум-випарних апаратах повинна становити:

Завдання №112.

Процес кипіння  продукту в вакуум-випарних апаратах проходить в умовах:

Завдання №113.

Попередня теплова обробка передбачає підвищення температури продукту до показника:

Завдання №114.

В консервному виробництві використовують обсмажу вальні печі з джерелом теплової енергії:

Завдання №115.

Вміст сухих речовин в продукті при його концентруванні в багатокорпусних випарних установках:

Завдання №116.

Температура кипіння маси в багатокорпусних випарних установках:

Завдання №117.

Продуктивність багатокорпусної випарної  установки:

Завдання №118.

Тиск повторної пари в кожному наступному корпусі багатокорпусної випарної  установки:

Завдання №119.

Найпоширенішим способом стерилізації консервованої продукції є:

Завдання №120.

Теплова стерилізація харчових продуктів проводиться при температурі:

Завдання №121.

Пастеризація харчових продуктів проводиться при температурі:

Завдання №122.

Яка із приведених нижче формул описує процес стерилізації:

Завдання №123.

Консерви з підвищеною кислотністю стерилізують при температурі:

Завдання №124.

Овочеві,закусочні,рибні та м’ясні консерви   стерилізують при температурі:

Завдання №125.

Пастеризатори безперервної дії використовують для стерилізації:

Завдання №126.

Вертикальні автоклави періодичної дії використовують для стерилізації консервів:

Завдання №127.

Для асептичного консервування використовують:

Завдання №128.

В консервному виробництві переважає слідуючий спосіб сушіння сировини:

Завдання №129.

Для сушіння високо вологих овочевих,картопляних,фруктових пюре використовують наступний спосіб сушіння:

Завдання №130.

До однопотокового виробництва консервів належить виробництво слідуючого виду продукції:

Завдання №131.

Однопотоковим виробництвом консервів  називається :

Завдання №132.

Безперервно-потокові лінії виробництва,що мають проміжні накопичувачі називаються:

Завдання №133.

На консервних заводах у потоці,що сходиться обробляють :

Завдання №134.

Короткочасна високотемпературна стерилізація в потоці з подальшим охолодженням проводиться при виробництві слідуючих консервів :

Завдання №135.

В процесі виробництва сухого молока використовують сушарку слідуючого типу: